Samtale om beregningsprincipper
i dimensioneringsapp

Minimumstykkelser, trafikklassekorrelation og overlap-regler

Samtale mellem Dan Strand og Microsoft 365 Copilot
25. september 2026

Vedr. Et internt møde omkring Dimensionerings appen

Bruger Hvad blev der drøftet omkring hvordan minimunstykkelsen af det øverste stabilgruslag kan håndteres?

Copilot Der blev brugt en del tid på spørgsmålet om, hvordan det øverste stabilgruslag ikke må reduceres for meget, når appen beregner geonet-/MSL-opbygninger. Mødet var transskriberet.

1. Bekymring over at reducere stabilgruset for meget

Anders påpegede, at appen i nogle tilfælde reducerede både stabilgrus og bundsikring proportionalt, så stabilgruslaget kunne blive for tyndt. Bekymringen var, at stabilgruset ikke nødvendigvis bør reduceres lige så aggressivt som bundsikringen.

Vi skal være forsigtige med ikke at reducere for meget i stabilgruslaget.

Bundsikringen kan reduceres, men stabilgruset bør ikke nødvendigvis reduceres tilsvarende.

2. Forslag om faste minimumstykkelser

Der blev drøftet en løsning, hvor stabilgruslaget får en fast minimumstykkelse afhængigt af belastningsklasse, i stedet for at blive reduceret frit af beregningsalgoritmen.

| Belastningsklasse | Foreslået minimum stabilgrus |
| --- | --- |
| BK 1-3 | 200 mm |
| BK 4 | mindst 250 mm |
| BK 5 | ca. 275 mm |
| BK 6 | 300 mm |

Værdierne blev drøftet som en mulig retning, men blev ikke endeligt besluttet på mødet.

3. Minimum 200 mm som absolut bundgrænse

En konkret retning var, at stabilgruslaget ikke bør kunne komme under 200 mm. Appen så allerede ud til at håndhæve dette enkelte steder, og der var tilslutning til 200 mm som minimum.

4. Alternativ metode: fasthold stabilgruset og reducer resten

Et andet forslag var at fastholde det øverste stabilgruslag på en minimumsværdi og lade den øvrige reduktion ske i de underliggende lag. Det kræver dog dokumentation for, at eksempelvis 200 mm stabilgrus med net kan sidestilles med 250 mm uden net.

Sammenfattet mulig retning

BK 1-3: stabilgrus minimum 200 mm BK 4: stabilgrus minimum 250 mm BK 5: stabilgrus minimum 275 mm BK 6: stabilgrus minimum 300 mm Reduktion på grund af geonet foretages primært i øvrige ubundne lag, ikke ved at bringe stabilgruset under de valgte minimumstykkelser.

Der blev ikke truffet en endelig beslutning. Den videre opgave var at undersøge variationerne og vurdere, hvordan reglerne kunne implementeres i appen.

Bruger Hvad blev der talt om omkring trafikklasse-korrelationen, og at man kunne lave 'overlap' ud i de værdier, der er angivet til 'under' og 'over' i korrelationstabellen fra VejDim?

Copilot Diskussionen pegede på en konkret idé om at bløde grænsen mellem "indenfor", "under" og "over" op, men med forskellig forsigtighed i de to retninger.

1. Problemet med den nuværende korrelation

VejDim-kørslernes samlede ubundne tykkelse placeres i forhold til de uarmerede designkurver. Ligger VejDim-værdien mellem to kurver, interpolerer appen og konstruerer en ækvivalent eller fiktiv kurve, som bruges i reduktionsberegningen. Metoden fungerer bedst, når værdien ligger inden for diagramområdet.

UNDER: VejDim giver en mindre eller tyndere uarmeret opbygning end den laveste relevante kurve.

OVER: VejDim kræver en større eller tykkere uarmeret opbygning end den højeste relevante kurve.

2. Forslag om procentvis overlap/tolerance

I stedet for straks at afvise korrelationen ved grænsen blev 5 %, 8 % og 10 % nævnt som mulige tolerancer. Et konkret eksempel lå cirka 4 % udenfor. Tanken var at undersøge de faktiske afvigelser i tabellen, før tolerancen fastlægges.

UNDER ¦<-- overlap -->¦ KORRELATIONSOMRÅDE ¦<-- overlap -->¦ OVER mulig tolerance: 5-10 %

3. OVER blev betragtet mere pragmatisk

Hvis VejDim krævede eksempelvis 938-940 mm, mens den højeste relevante kurve var 900 mm, kunne den uarmerede reference løftes til VejDims tykkelse. Geonet-reduktionen skulle herefter foretages fra den højere VejDim-værdi. Det blev betragtet som konservativt og nemmere at forklare.

Egen reference: 900 mm VejDim: 938 mm Afvigelse: 4,2 % OVER Mulig håndtering: løft reference til 938 mm og reducer derfra.

4. UNDER krævede større forsigtighed

Der var væsentlig skepsis over for at følge VejDim nedad, især ved meget lave E-moduler, hvor VejDim gav markant tyndere opbygninger end de egne diagrammer. Derfor blev overlap ikke betragtet som en symmetrisk regel.

5. Mulig 5 %-regel

Hvis forskellen ligger inden for cirka ±5 %, kunne appen eventuelt acceptere korrelationen uden alarm. Det blev samtidig fremhævet, at det er bedre at ligge lidt over og reducere lidt mindre end at presse dimensioneringen for langt ned.

| Situation | Drøftet princip |
| --- | --- |
| Inden for kurveområdet | Normal interpolation. |
| Lidt udenfor, fx højst 5 % | Muligt overlap uden alarm. |
| OVER, tæt på | Brug VejDims større tykkelse som nyt udgangspunkt for reduktion. |
| Markant UNDER | Følg ikke automatisk VejDim nedad, især ikke ved lave E-moduler. |

Der blev ikke besluttet en fast ±8 %-regel. Den videre opgave var at måle afvigelserne, se efter mønstre og vurdere, hvor stort overlap der faktisk var behov for.

Bruger Lav en tabel med de foreslåede overlap-regler og formuler en mulig implementeringslogik for under- og over-værdier.

Copilot Nedenfor skelnes mellem det, der blev drøftet på mødet, og en mulig implementeringslogik. Procentsatsen blev ikke fastlagt, så 5/8/10 % er kandidater, der skal testes.

Foreslåede overlap-regler

| Situation | Afvigelse | Foreslået håndtering | Udgangspunkt for reduktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Indenfor | VejDim ligger inden for diagramområdet | Normal korrelation og interpolation som nu. | Beregnet/interpoleret uarmeret tykkelse. |
| UNDER, lille afvigelse | Fx højst 5 % under nederste grænse | Tillad overlap uden alarm, men behold egen konservative tykkelse. | Egen kurve/grænsetykkelse. |
| UNDER, større afvigelse | Over valgt tolerance | Ingen ekstrapolation ned mod VejDim. Markér uden for området. | Ingen automatisk reduktion på dette grundlag. |
| OVER, lille afvigelse | Fx højst 5 % over øverste grænse | Accepter overlap. Løft reference til VejDims tykkelse. | VejDim-tykkelsen. |
| OVER, moderat afvigelse | Fx 5-8/10 % | Potentielt overlap, hvis test viser at det er forsvarligt. | VejDim-tykkelsen. |
| OVER, større afvigelse | Over valgt maksimal tolerance | Markér uden for området frem for fri ekstrapolation. | Manuel vurdering. |

Mulig implementeringslogik

1. Beregn VejDim-tykkelsen. 2. Sammenlign den med intervallet for den relevante korrelation/designkurve. 3. INDENFOR: - Anvend eksisterende interpolation. - Beregn normal reference-/ækvivalentkurve. - Reducer herfra. 4. OVER: - Beregn procentvis afvigelse fra øverste grænse. - Hvis afvigelse <= OVER-tolerance: * Accepter korrelationen. * Løft uarmeret reference til VejDim-tykkelsen. * Foretag netreduktionen herfra. - Ellers: klassificér som OVER og kræv manuel vurdering. 5. UNDER: - Beregn procentvis afvigelse fra nederste grænse. - Hvis afvigelse <= UNDER-tolerance: * Accepter som overlap. * Behold egen nederste/reference-tykkelse. * Reducer fra det konservative udgangspunkt. - Ellers: klassificér som UNDER, undlad nedadgående ekstrapolation og kræv manuel vurdering.

Eksempel på asymmetrisk håndtering

OVER-eksempel:

Øverste kurvegrænse = 900 mm VejDim = 938 mm OVER = (938 - 900) / 900 = 4,2 % Ved 5 % tolerance: - overlap accepteres - uarmeret reference sættes til 938 mm - reduktionen foretages fra 938 mm

UNDER-eksempel, formuleret som mulig implementering:

Nederste kurvegrænse = 650 mm VejDim = 625 mm UNDER = (650 - 625) / 650 = 3,8 % Ved 5 % tolerance: - overlap accepteres uden alarm - reference beholdes på 650 mm - VejDim må ikke automatisk sænke referencen til 625 mm

Anbefalet arbejdshypotese

Overlap bør ikke betyde fri ekstrapolation. Det bør betyde, at appen accepterer en mindre afvigelse uden for korrelationsområdet, men vælger det konservative uarmerede udgangspunkt før reduktion. Tolerancen kan indledningsvis placeres i én konfigurerbar konstant, eksempelvis 5 %, så hele tabellen kan testes med 5, 8 og 10 % uden at ændre beregningslogikken.